คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(Standard Operation Procedure : SOP)

เรื่อง การควบคุมเอกสารและบันทึกด้วยระบบสารสนเทศ

ระบบทะเบียนเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (Lab QMS)

หน่วยงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายสหเวชศาสตร์

|  | ................................................. ( ) | ................................................. ( ) | ................................................. ( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ตำแหน่ง | ผู้จัดทำ | ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ |
| วันที่ |  |  |  |

ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องทราบ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

2. ผู้รับผิดชอบ (Responsible party)

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)

4. วิธีปฏิบัติ (Procedure)

5. ผังการไหลของวิธีปฏิบัติ

6. การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ (KPI)

7. ข้อควรระวัง (Caution)

8. เอกสารอ้างอิง (Reference)

9. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)

10. การทบทวน/แก้ไข (Review)

11. ภาคผนวก

หมายเหตุ  เอกสารฉบับนี้รวมวิธีปฏิบัติเรื่องการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล และการปฏิบัติเมื่อระบบใช้งานไม่ได้ ไว้ในข้อ 4 วิธีปฏิบัติ หัวข้อ 4.15 ถึง 4.17

- วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เอกสารคุณภาพฉบับที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ

2. เพื่อให้มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผู้ใดจัดทำ ทบทวน อนุมัติ และรับทราบเอกสารใดเมื่อใด

3. เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและบันทึกคุณภาพสูญหาย ถูกแก้ไขโดยไม่ทิ้งร่องรอย หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์

4. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการยังคงปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องเมื่อระบบสารสนเทศใช้งานไม่ได้

5. เพื่อให้การควบคุมเอกสารและบันทึกเป็นไปตาม ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020

- ผู้รับผิดชอบ (Responsible party)

ระบบแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็น 7 ระดับ โดยบังคับสิทธิ์ที่เครื่องแม่ข่าย มิใช่เพียงการซ่อนปุ่มบนหน้าจอ ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์จะถูกปฏิเสธแม้เรียกใช้ผ่านช่องทางอื่น

| ระดับสิทธิ์ | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
| --- | --- |
| ผู้ดูแลระบบ | ดูแลระบบและบัญชีผู้ใช้งาน · สำรองและกู้คืนข้อมูล · ทบทวนสิทธิ์ประจำปี |
| หัวหน้างาน | อนุมัติและประกาศใช้เอกสาร · ตรวจบันทึกกิจกรรม · รับทราบผลตัวชี้วัด |
| หัวหน้าหมวดงาน | ลงทะเบียน แก้ไข และประกาศใช้เอกสารในหมวดงานของตน · ติดตามการรับทราบ · ตรวจเอกสารที่ถึงกำหนดทบทวน |
| ผู้จัดการเอกสาร | ลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสาร · ดูแลความครบถ้วนของทะเบียน |
| นักเทคนิคการแพทย์ | อ่าน รับทราบ และเสนอแก้ไขเอกสาร |
| ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ | อ่านและรับทราบเอกสาร |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | อ่านและรับทราบเอกสาร |

ต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบจริงในแต่ละระดับก่อนประกาศใช้เอกสารฉบับนี้ รายละเอียดสิทธิ์แต่ละรายการดูภาคผนวก ก

- เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)

3.1 ระบบสารสนเทศ

- ระบบทะเบียนเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (Lab QMS)

- ระบบทะเบียนเอกสารกลางฝ่ายสหเวชศาสตร์ (Masterlist) สำหรับการเข้าสู่ระบบต่อเนื่อง

3.2 โครงสร้างพื้นฐาน

- เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบและฐานข้อมูล

- ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และบริการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ของหน่วยงาน

- ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อการสำรองข้อมูลล้มเหลว

3.3 อุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่อเครือข่ายของโรงพยาบาล

- โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นรุ่นปัจจุบัน

3.4 อุปกรณ์สำรองกรณีระบบใช้งานไม่ได้

- ชุดกู้ชีพออฟไลน์ (ไฟล์บีบอัดรวมทะเบียนเอกสารและไฟล์เอกสารทั้งหมด)

- สื่อบันทึกข้อมูลที่แยกเก็บจากเครื่องแม่ข่าย

- แบบฟอร์มกระดาษสำหรับบันทึกระหว่างระบบขัดข้อง

- วิธีปฏิบัติ (Procedure)

4.1 การเข้าใช้งานระบบ

ระบบใช้ชื่อผู้ใช้งานคู่กับรหัสผ่าน โดยใช้รหัสบุคลากรเป็นชื่อผู้ใช้งานเพื่อให้ตรงกับทะเบียนบุคลากรและตรวจสอบย้อนกลับได้ รหัสผ่านเก็บเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัสทางเดียว ไม่มีผู้ใดรวมทั้งผู้ดูแลระบบอ่านรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ และการเชื่อมต่อเข้ารหัสตลอดเส้นทาง

1) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเอง

2) เซสชันมีอายุ 12 ชั่วโมง เมื่อหมดอายุต้องเข้าสู่ระบบใหม่

3) ผู้ใช้ต้องออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น

4) ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน การกระทำที่เกิดจากบัญชีใดถือเป็นการกระทำของเจ้าของบัญชีนั้น

5) กรณีเข้าสู่ระบบต่อเนื่องจากระบบทะเบียนเอกสารกลาง ผู้ใช้ต้องมีบัญชีในระบบนี้อยู่ก่อน ระบบไม่สร้างบัญชีใหม่ให้อัตโนมัติ

4.2 การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

1) ผู้มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้งานสร้างบัญชีพร้อมรหัสผ่านชั่วคราว และบันทึกอีเมลของผู้ใช้ทุกคน

2) ระบบบังคับให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ก่อนใช้งานครั้งแรก รหัสผ่านใหม่ต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องไม่ซ้ำกับรหัสเดิม

3) กรณีลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้ที่บันทึกอีเมลไว้ขอตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เอง ระบบส่งลิงก์อายุ 30 นาที และจำกัดไม่เกิน 5 ครั้งต่อชั่วโมงต่อบัญชี ผู้ที่ยังไม่มีอีเมลต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ

4) เมื่อผู้ใช้ลาออก ย้าย หรือพ้นหน้าที่ ผู้ดูแลระบบต้องระงับหรือลบบัญชีภายใน 1 วันทำการ

5) ผู้ดูแลระบบร่วมกับหัวหน้างานทบทวนรายชื่อผู้ใช้และระดับสิทธิ์อย่างน้อยปีละครั้ง แล้วบันทึกผลไว้เป็นหลักฐาน

4.3 การจำแนกและเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารประกอบด้วย ประเภท-หมวดงาน-ลำดับ เช่น SOP-HEM-014 ระบบไม่ยอมให้ลงทะเบียนเลขที่ซ้ำ ห้ามเปลี่ยนเลขที่เอกสารที่ประกาศใช้แล้ว หากจำเป็นให้ยกเลิกฉบับเดิมแล้วลงทะเบียนใหม่พร้อมระบุความเชื่อมโยง

| ระดับ | รหัส | ประเภทเอกสาร |
| --- | --- | --- |
| 1 | QM | คู่มือคุณภาพ |
| 2 | SOP | ระเบียบปฏิบัติ |
| 3 | WI | วิธีปฏิบัติ |
| 4 | WS · FM · EF | แบบบันทึกการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มบันทึก · บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ |
| 5 | ED · SD · RF | เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ · เอกสารสนับสนุน · เอกสารอ้างอิง |

4.4 วงจรควบคุมเอกสารและการเปลี่ยนสถานะ

| สถานะ | ความหมาย | ใช้ปฏิบัติงานได้ |
| --- | --- | --- |
| ร่าง | อยู่ระหว่างจัดทำ | ไม่ได้ |
| รอทบทวน | ส่งให้ผู้ทบทวนพิจารณา | ไม่ได้ |
| อนุมัติแล้ว | ผ่านการอนุมัติ รอประกาศใช้ | ไม่ได้ |
| ประกาศใช้ | เป็นฉบับที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ | ได้ |
| สำเนาควบคุม | สำเนาที่ควบคุมการแจกจ่าย | ได้ |
| ยกเลิกใช้งาน | ไม่ใช้แล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐาน | ไม่ได้ |

ระบบอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะได้เฉพาะเส้นทางต่อไปนี้ เส้นทางอื่นถูกปฏิเสธที่เครื่องแม่ข่าย

| จากสถานะ | ไปสถานะ | สิทธิ์ที่ต้องมี |
| --- | --- | --- |
| ร่าง | รอทบทวน | บันทึกแก้ไข |
| ร่าง | ประกาศใช้ | ประกาศใช้ |
| รอทบทวน | อนุมัติแล้ว | อนุมัติ |
| รอทบทวน | ประกาศใช้ | ประกาศใช้ |
| อนุมัติแล้ว | ประกาศใช้ | ประกาศใช้ |
| ประกาศใช้ | สำเนาควบคุม · ยกเลิกใช้งาน | ลงทะเบียน |
| สำเนาควบคุม | ประกาศใช้ · ยกเลิกใช้งาน | ประกาศใช้ · ลงทะเบียน |
| ทุกสถานะ | กลับไปรอทบทวน | บันทึกแก้ไข |

4.5 การบันทึกผู้ทบทวนและผู้อนุมัติ

ระบบบันทึกชื่อจากผู้ที่กดจริง ไม่เปิดให้พิมพ์ชื่อผู้อื่นแทน

- เปลี่ยนสถานะเป็นรอทบทวน ระบบบันทึกผู้กดเป็นผู้ทบทวน

- เปลี่ยนสถานะเป็นประกาศใช้ ระบบบันทึกผู้กดเป็นผู้อนุมัติ

ข้อมูลควบคุมเอกสาร ได้แก่ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ กำหนดทบทวนถัดไป และสถานะควบคุม แก้ไขได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ประกาศใช้ ส่วนเลขแก้ไขครั้งที่และวันที่ปรับปรุงเป็นค่าที่ระบบปรับให้เองพร้อมการเปลี่ยนสถานะ ผู้ใช้แก้ไขโดยตรงไม่ได้

ผู้ทบทวนและผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกัน หากจำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน ต้องบันทึกเหตุผลไว้และให้หัวหน้างานรับทราบ

4.6 ไฟล์แนบและการควบคุมฉบับ

ระบบรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 50 เมกะไบต์ต่อไฟล์ ชนิดไฟล์ที่รับได้ ได้แก่ เอกสาร PDF และ Word ตาราง Excel งานนำเสนอ PowerPoint รูปภาพ และไฟล์ข้อความ

ระบบไม่รับไฟล์ .html .htm .svg และ .zip โดยเจตนา เพราะเป็นไฟล์ที่แฝงสคริปต์หรือไฟล์อื่นเข้ามาได้ ห้ามหาวิธีหลบข้อจำกัดนี้ด้วยการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์

แนะนำให้แนบไฟล์ PDF เป็นฉบับใช้งาน และแนบไฟล์ต้นฉบับที่แก้ไขได้ควบคู่เมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสารโดยไม่ผ่านกระบวนการควบคุม

เมื่อผู้มีสิทธิ์กดอัปเดตไฟล์แนบเป็นฉบับใหม่ ระบบจะบันทึกไฟล์ใหม่ เพิ่มเลขแก้ไขครั้งที่ ปรับวันที่ปรับปรุง และบันทึกกิจกรรมว่าผู้ใดอัปเดตเอกสารใดเมื่อใด

ข้อควรระวังสำคัญ

ระบบลบไฟล์ฉบับเดิมออกจากเครื่องแม่ข่ายเมื่ออัปเดตเป็นฉบับใหม่ ในระบบจะเหลือเฉพาะไฟล์ฉบับล่าสุด ไม่สามารถเปิดดูไฟล์ฉบับก่อนหน้าจากระบบได้

| ประเด็น | มาตรการควบคุม |
| --- | --- |
| ต้องเก็บฉบับก่อนหน้าเป็นหลักฐาน | ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเดิมเก็บไว้ก่อนกดอัปเดตทุกครั้ง |
| กรณีลืมดาวน์โหลด | ไฟล์ฉบับเดิมอยู่ในระบบสำรองนอกสถานที่ แยกตามวันที่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอกู้คืน |
| ต้องการเก็บทั้งสองฉบับในระบบ | ให้แนบเป็นไฟล์ใหม่แทนการกดอัปเดต แล้วระบุเลขฉบับไว้ในชื่อไฟล์ |

ลิงก์ไปยังเอกสารภายนอกไม่ถือเป็นเอกสารควบคุม เพราะเนื้อหาปลายทางเปลี่ยนได้โดยระบบไม่รู้ หากเนื้อหานั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ต้องดาวน์โหลดมาแนบเป็นไฟล์ในระบบ

4.7 การรับทราบเอกสาร

1) ผู้ปฏิบัติงานเปิดอ่านเอกสารแล้วกดรับทราบ ระบบบังคับให้กรอกรหัสผ่านซ้ำเพื่อยืนยันตัวตน ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

2) การรับทราบผูกกับฉบับแก้ไขที่อ่าน หนึ่งคนรับทราบหนึ่งฉบับได้ครั้งเดียว เมื่อเอกสารแก้ไขเป็นฉบับใหม่ ผู้ปฏิบัติงานต้องรับทราบใหม่

3) หัวหน้าหมวดงานติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบครบทุกคนภายใน 30 วันนับจากวันประกาศใช้

4) เอกสารที่มีผลต่อความปลอดภัยผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องรับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติตาม

4.8 การพิมพ์เอกสารออกจากระบบ

เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบถือเป็นสำเนาไม่ควบคุม เพราะไม่มีกลไกใดรับประกันว่ากระดาษในมือเป็นฉบับเดียวกับในระบบ ณ เวลาที่ใช้งาน

| สถานการณ์ | ข้อปฏิบัติ |
| --- | --- |
| อ้างอิงขณะปฏิบัติงาน | ให้เปิดจากระบบโดยตรง |
| จำเป็นต้องใช้กระดาษ ณ จุดปฏิบัติงาน | ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหมวดงาน ประทับ "สำเนาควบคุม" ระบุเลขฉบับและวันที่พิมพ์ ขึ้นทะเบียนจุดแจกจ่าย และเก็บคืนทำลายเมื่อมีฉบับใหม่ |
| พิมพ์เพื่อประชุมหรือส่งผู้ตรวจประเมิน | ประทับหรือระบุ "สำเนาไม่ควบคุม" พร้อมวันที่พิมพ์ |

4.9 เอกสารจากภายนอก

เอกสารจากภายนอก เช่น มาตรฐาน แนวทางวิชาการ คู่มือเครื่องมือ เอกสารกำกับน้ำยา ให้ลงทะเบียนเป็นประเภท RF หรือ SD ระบุแหล่งที่มาและฉบับปีของเอกสารต้นทางไว้ในชื่อเอกสาร และตรวจสอบว่ามีฉบับใหม่กว่าหรือไม่อย่างน้อยปีละครั้ง เอกสารที่ล้าสมัยให้เปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกใช้งานเช่นเดียวกับเอกสารภายใน

4.10 แบบฟอร์มและบันทึกที่เกิดจากแบบฟอร์ม

- ตัวแบบฟอร์มเปล่าเป็นเอกสารควบคุม ผ่านวงจรตามข้อ 4.4

- แบบฟอร์มที่กรอกแล้วเป็นบันทึก ควบคุมตามข้อ 4.13

แบบฟอร์มที่กรอกแล้วต้องไม่เก็บทับตัวแบบฟอร์มเปล่าในทะเบียนเดียวกัน เมื่อแบบฟอร์มเปลี่ยนฉบับ ต้องเก็บแบบฟอร์มเปล่าฉบับเดิมออกจากจุดใช้งานทันที ส่วนบันทึกที่กรอกด้วยแบบฟอร์มฉบับเดิมยังคงมีผลเป็นหลักฐานตามเดิม

4.11 การทบทวนเอกสารตามรอบ

ผู้อนุมัติกำหนดวันทบทวนถัดไปของเอกสารแต่ละฉบับ ระบบแสดงวันดังกล่าวในหน้ารายละเอียดเอกสาร

ระบบยังไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดทบทวน ผู้รับผิดชอบจึงต้องตรวจทะเบียนด้วยตนเองอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อหาเอกสารที่ถึงกำหนดหรือเลยกำหนด แล้วบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน

| ประเภทเอกสาร | รอบทบทวน |
| --- | --- |
| คู่มือคุณภาพ | 1 ปี |
| ระเบียบปฏิบัติ · วิธีปฏิบัติ | 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน |
| แบบฟอร์ม | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง |
| เอกสารจากภายนอก | 1 ปี |

ต้องทบทวนทันทีโดยไม่รอรอบ เมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ เปลี่ยนน้ำยา เปลี่ยนวิธีตรวจ พบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามเอกสาร หรือมีข้อกำหนดภายนอกเปลี่ยนแปลง

4.12 การยกเลิกเอกสาร

เมื่อเอกสารเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกใช้งาน ระบบยังเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานแต่แสดงสถานะชัดเจนว่ายกเลิกแล้ว ผู้รับผิดชอบต้องเก็บเอกสารฉบับกระดาษที่ยกเลิกออกจากจุดปฏิบัติงานภายในวันเดียวกัน หรือประทับตราว่ายกเลิก เพื่อป้องกันการหยิบไปใช้โดยไม่ตั้งใจ

4.13 การควบคุมบันทึกและระยะเวลาจัดเก็บ

| เรื่อง | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| ระยะเวลาจัดเก็บ | กำหนดรายฉบับเป็น 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี |
| ค่าเริ่มต้น | 5 ปี |
| การเข้าถึง | ตามสิทธิ์ในภาคผนวก ก |
| การแก้ไข | ระบบบันทึกทุกการกระทำ แก้ไขโดยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ได้ |
| การทำลาย | เมื่อครบระยะจัดเก็บ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานก่อน และบันทึกการทำลายไว้ |

ระยะจัดเก็บต้องไม่สั้นกว่าที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของโรงพยาบาลกำหนด หากมีข้อขัดแย้งให้ยึดระยะที่ยาวกว่า

4.14 ความลับ ความปลอดภัยของข้อมูล และการตรวจสอบย้อนกลับ

ผู้ใช้ทุกคนต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เข้าถึงได้ผ่านระบบ และใช้เพื่อการปฏิบัติงานเท่านั้น

ระบบกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท ไม่ใช่รายเอกสาร ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านจะเห็นเอกสารทุกฉบับในระบบ จึงห้ามนำข้อมูลต่อไปนี้เข้าระบบ

- ข้อมูลผู้ป่วยที่ระบุตัวบุคคลได้

- บันทึกการเฝ้าระวังสุขภาพรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน

- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 26

- เอกสารที่ต้องจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลบางคน

หากจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างผลตรวจประกอบเอกสาร ให้ปกปิดข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลก่อน

ระบบบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ทุกการกระทำ ครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนเอกสาร แก้ไข เปลี่ยนสถานะ แนบไฟล์ อัปเดตไฟล์ ลบเอกสาร รับทราบเอกสาร จัดการผู้ใช้งาน และการส่งออกชุดกู้ชีพ ผู้มีสิทธิ์ดูบันทึกกิจกรรมได้แก่ ผู้ดูแลระบบ หัวหน้างาน หัวหน้าหมวดงาน และผู้จัดการเอกสาร

หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสุ่มตรวจบันทึกกิจกรรมอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อหาความผิดปกติ เช่น การลบเอกสารที่ไม่มีเหตุผลรองรับ การเข้าใช้งานนอกเวลาผิดปกติ หรือการเปลี่ยนสถานะเอกสารโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกผลการตรวจไว้

4.15 การสำรองข้อมูล

ระบบสำรองข้อมูลทำงานอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ไม่ต้องมีผู้ปฏิบัติ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบว่าทำงานสำเร็จและรับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อล้มเหลว

| หัวข้อ | ค่าที่กำหนด |
| --- | --- |
| ความถี่การสำรองฐานข้อมูลและไฟล์แนบ | ทุก 6 ชั่วโมง |
| ข้อมูลที่ยอมให้สูญหายสูงสุด (RPO) | 6 ชั่วโมง |
| เวลาที่ยอมให้ระบบใช้งานไม่ได้ (RTO) | 1 วันทำการ |
| ที่เก็บในเครื่อง | เก็บ 30 วัน |
| ที่เก็บนอกสถานที่ | บริการจัดเก็บบนคลาวด์ของหน่วยงาน |
| ระยะเก็บสำเนาฐานข้อมูล | รายวัน 30 วัน · รายสัปดาห์ 12 สัปดาห์ · รายเดือน 5 ปี |
| ไฟล์ที่ถูกลบหรือถูกเขียนทับ | ย้ายไปเก็บในโฟลเดอร์แยกตามวันที่ |
| ระยะเก็บผลทดสอบกู้คืน | 5 ปี |

ขั้นตอนที่ระบบดำเนินการในแต่ละรอบ

1) สำรองฐานข้อมูลเป็นไฟล์บีบอัด

2) ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อที่เก็บนอกสถานที่ได้

3) ส่งสำเนาฐานข้อมูลขึ้นที่เก็บนอกสถานที่ตามรอบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

4) ซิงก์ไฟล์แนบเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง โดยย้ายไฟล์ที่ถูกลบหรือถูกเขียนทับไปเก็บในโฟลเดอร์ลงวันที่

5) ลบสำเนาเก่าในเครื่องเฉพาะเมื่อรอบนั้นสำเร็จทุกขั้นตอน

6) หากมีขั้นตอนใดล้มเหลว ส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลระบบทันที

มาตรการป้องกันความผิดพลาดของระบบสำรอง

- ระบบไม่ซิงก์เมื่อต้นทางไฟล์แนบว่างเปล่า เพื่อป้องกันมิให้สำเนานอกสถานที่ถูกลบตาม

- ระบบหยุดและแจ้งเตือนหากรอบใดจะต้องลบไฟล์เกิน 20 รายการ

ข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวต้องเข้ารหัสก่อนส่งออกนอกสถานที่ทุกครั้ง รหัสสำหรับถอดรหัสต้องเก็บแยกจากเครื่องแม่ข่ายและแยกจากบัญชีที่เก็บไฟล์สำรอง และต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ หรือเมื่อผู้ที่เคยเข้าถึงพ้นหน้าที่

4.16 การทดสอบและการกู้คืนข้อมูล

การสำรองข้อมูลที่ไม่เคยทดลองกู้คืน ไม่ถือว่าเป็นการสำรองข้อมูลที่ใช้ได้จริง ระบบจึงทดสอบกู้คืนอัตโนมัติทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยดำเนินการดังนี้

1) กู้ฐานข้อมูลจากไฟล์สำรองล่าสุดลงฐานข้อมูลชั่วคราว ไม่แตะฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง

2) เทียบจำนวนข้อมูลที่กู้มากับระบบจริง

3) ดึงไฟล์จากที่เก็บนอกสถานที่กลับมาตรวจว่าไม่เสียหาย

4) บันทึกผลขึ้นที่เก็บนอกสถานที่เป็นหลักฐาน เก็บไว้ 5 ปี

5) ส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อพบปัญหา

ผู้ดูแลระบบต้องตรวจผลการทดสอบและรายงานหัวหน้างานทุกเดือน

ขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดเหตุจริง

1) ประเมินสถานการณ์และแจ้งหัวหน้างานก่อนดำเนินการใด ๆ

2) กู้ฐานข้อมูลจากไฟล์สำรองที่เลือกไว้

3) กู้ไฟล์แนบจากที่เก็บนอกสถานที่

4) ตรวจสอบจำนวนเอกสาร จำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนไฟล์แนบ ว่าตรงกับก่อนเกิดเหตุ

5) ประเมินว่ามีข้อมูลในช่วง RPO สูญหายหรือไม่ หากมี ให้ระบุรายการที่หายและบันทึกใหม่ให้ครบ

6) บันทึกเหตุการณ์ลงทะเบียนความไม่สอดคล้อง ระบุสาเหตุ สิ่งที่ดำเนินการ ข้อมูลที่สูญหาย และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ

กรณีเครื่องแม่ข่ายเสียหายทั้งเครื่อง ต้องติดตั้งระบบใหม่ก่อนแล้วจึงกู้ข้อมูลจากที่เก็บนอกสถานที่ ซึ่งต้องใช้รหัสเข้าบัญชีที่เก็บข้อมูล และรหัสถอดรหัสสำหรับข้อมูลที่เข้ารหัสไว้

4.17 การปฏิบัติเมื่อระบบใช้งานไม่ได้

ผู้รับผิดชอบต้องส่งออกชุดกู้ชีพออฟไลน์อย่างน้อยเดือนละครั้ง เก็บไว้ในสื่อบันทึกที่แยกจากเครื่องแม่ข่าย และบันทึกวันที่ส่งออกไว้เป็นหลักฐาน ชุดกู้ชีพประกอบด้วยทะเบียนเอกสารทั้งหมดพร้อมไฟล์จริง เปิดใช้ได้โดยไม่ต้องต่อเครือข่าย

ไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดจะไม่ถูกรวมในชุดกู้ชีพ ระบบจะระบุไว้ในรายการ เอกสารสำคัญที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ให้ดาวน์โหลดแยกเก็บไว้ด้วย

ขั้นตอนเมื่อระบบใช้งานไม่ได้

1) แจ้งผู้ดูแลระบบและหัวหน้างานทันที

2) ใช้ชุดกู้ชีพออฟไลน์ฉบับล่าสุดเป็นเอกสารอ้างอิงระหว่างแก้ไข

3) บันทึกงานที่เกิดขึ้นระหว่างระบบขัดข้องลงแบบฟอร์มกระดาษ พร้อมระบุวันและเวลา

4) เมื่อระบบกลับมาใช้ได้ บันทึกย้อนหลังเข้าระบบให้ครบถ้วน

5) บันทึกเหตุการณ์ลงทะเบียนความไม่สอดคล้อง ระบุระยะเวลาที่ขัดข้อง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ

ห้ามหยุดปฏิบัติงานเพราะระบบใช้งานไม่ได้ ให้ใช้เอกสารจากชุดกู้ชีพและบันทึกลงกระดาษตามขั้นตอนข้างต้นจนกว่าระบบจะกลับมาทำงาน

4.18 การเปลี่ยนแปลงระบบและการตรวจสอบความถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบวิธีควบคุมเอกสารหรือความถูกต้องของข้อมูล ต้องดำเนินการดังนี้

1) แจ้งหัวหน้างานและได้รับความเห็นชอบก่อน

2) สำรองข้อมูลก่อนดำเนินการ

3) ทดสอบระบบตามรายการตรวจสอบด้านล่าง

4) บันทึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไร เมื่อใด โดยผู้ใด และผลการทดสอบ

5) แจ้งผู้ใช้งานหากมีผลต่อวิธีใช้งาน

รายการตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งานและหลังการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

- จำนวนเอกสารในทะเบียนตรงกับก่อนเปลี่ยนแปลง

- เข้าสู่ระบบได้ทุกระดับสิทธิ์ และสิทธิ์ทำงานถูกต้อง

- เปิดและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้

- ลงทะเบียนเอกสารใหม่และเปลี่ยนสถานะได้

- รับทราบเอกสารได้และบันทึกลงฐานข้อมูลจริง

- บันทึกกิจกรรมยังทำงาน

- การสำรองข้อมูลรอบถัดไปสำเร็จ

ผู้ดูแลระบบตรวจสุขภาพระบบอย่างน้อยเดือนละครั้ง ครอบคลุมผลการสำรองข้อมูล ผลการทดสอบกู้คืน พื้นที่จัดเก็บคงเหลือ และข้อผิดพลาดที่พบในบันทึกของระบบ

4.19 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานใหม่ต้องได้รับการชี้แจงก่อนเริ่มใช้ระบบ อย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

- การเข้าสู่ระบบและการตั้งรหัสผ่าน

- การค้นหาและอ่านเอกสาร

- การรับทราบเอกสารและความหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อควรระวังเรื่องการอัปเดตไฟล์ตามข้อ 4.6

- ข้อห้ามเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 4.14

- ข้อปฏิบัติเรื่องการพิมพ์เอกสารตามข้อ 4.8

- การปฏิบัติเมื่อระบบใช้งานไม่ได้ตามข้อ 4.17

ระบบมีหน้าคู่มือการใช้งานในตัว ให้ใช้ประกอบการอบรม และทบทวนความเข้าใจของผู้ใช้งานทุกคนปีละครั้ง บันทึกการอบรมเก็บตามระเบียบการฝึกอบรมบุคลากร

4.20 ข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียน และการปรับปรุง

ผู้ใช้งานที่พบข้อบกพร่องของระบบหรือของเอกสาร ให้แจ้งผู้ดูแลระบบหรือหัวหน้าหมวดงาน

| ระดับ | ตัวอย่าง | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| เร่งด่วน | ระบบใช้งานไม่ได้ · ข้อมูลสูญหาย · เอกสารผิดที่กระทบความปลอดภัย | ดำเนินการทันที และบันทึกความไม่สอดคล้อง |
| ทั่วไป | ใช้งานไม่สะดวก · ข้อมูลแสดงผิด | บันทึกและแก้ไขตามลำดับความสำคัญ |
| ข้อเสนอแนะ | ขอฟังก์ชันเพิ่มเติม | รวบรวมเสนอในการทบทวนของฝ่ายบริหาร |

ทุกข้อบกพร่องที่กระทบความถูกต้องของเอกสารหรือบันทึก ต้องวิเคราะห์สาเหตุราก และกำหนดการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

- ผังการไหลของวิธีปฏิบัติ

5.1 ผังการไหลของวงจรเอกสาร

| ลำดับ | ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำหรือแก้ไขร่างเอกสาร | เจ้าของเอกสาร | เอกสารสถานะ "ร่าง" |
| 2 | ส่งทบทวน | หัวหน้าหมวดงาน | สถานะ "รอทบทวน" · ระบบบันทึกผู้ทบทวน |
| 3 | อนุมัติ | หัวหน้างาน | สถานะ "อนุมัติแล้ว" |
| 4 | ประกาศใช้ | หัวหน้างาน / หัวหน้าหมวดงาน | สถานะ "ประกาศใช้" · ระบบบันทึกผู้อนุมัติ |
| 5 | สื่อสารและรับทราบ | ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง | ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใน 30 วัน |
| 6 | ใช้งานและทบทวนตามรอบ | หัวหน้าหมวดงาน | บันทึกการตรวจรายไตรมาส |
| 7 | ยกเลิกเมื่อมีฉบับใหม่ | ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน | สถานะ "ยกเลิกใช้งาน" · เก็บกระดาษออก |

5.2 ผังการไหลเมื่อระบบใช้งานไม่ได้

| ลำดับ | ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | พบว่าระบบใช้งานไม่ได้ แจ้งผู้ดูแลระบบและหัวหน้างานทันที | ผู้พบเหตุ |
| 2 | เปิดชุดกู้ชีพออฟไลน์ฉบับล่าสุดเพื่อใช้เอกสารอ้างอิง | หัวหน้าหมวดงาน |
| 3 | บันทึกงานลงแบบฟอร์มกระดาษระหว่างระบบขัดข้อง | ผู้ปฏิบัติงาน |
| 4 | กู้คืนระบบตามข้อ 4.16 | ผู้ดูแลระบบ |
| 5 | บันทึกย้อนหลังเข้าระบบให้ครบ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| 6 | บันทึกเหตุการณ์ลงทะเบียนความไม่สอดคล้อง | ผู้ดูแลระบบ |

- การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ (KPI)

| ตัวชี้วัด (KPI) | เป้าหมาย | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละเอกสารที่ทบทวนตามกำหนด | ไม่น้อยกว่า 95% | ทุกไตรมาส | หัวหน้าหมวดงาน |
| ร้อยละการรับทราบเอกสารฉบับปัจจุบันครบภายใน 30 วัน | ไม่น้อยกว่า 90% | ทุกไตรมาส | หัวหน้าหมวดงาน |
| จำนวนครั้งที่การสำรองข้อมูลล้มเหลว | 0 ครั้ง | ทุกเดือน | ผู้ดูแลระบบ |
| ผลการทดสอบกู้คืนข้อมูลประจำเดือน | ผ่านทุกครั้ง | ทุกเดือน | ผู้ดูแลระบบ |
| จำนวนครั้งที่ส่งออกชุดกู้ชีพออฟไลน์ | อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | ทุกเดือน | ผู้ดูแลระบบ |
| จำนวนเหตุการณ์ระบบใช้งานไม่ได้เกิน RTO | 0 ครั้ง | ทุกปี | ผู้ดูแลระบบ |
| ร้อยละผู้ใช้งานที่บันทึกอีเมลครบ | 100% | ทุก 6 เดือน | ผู้ดูแลระบบ |
| ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้ระบบ | 100% | ทุกปี | หัวหน้างาน |

เป้าหมายทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานก่อนบังคับใช้ ผลตัวชี้วัดต้องนำเข้าการทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละครั้ง

- ข้อควรระวัง (Caution)

ข้อควรระวังด้านการใช้งานระบบ

- ห้ามใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกับผู้อื่น และห้ามบอกรหัสผ่านแก่ผู้ใด

- ต้องออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น

- ห้ามแก้ไขเอกสารที่ประกาศใช้แล้วโดยไม่ผ่านกระบวนการทบทวนและอนุมัติ

ข้อควรระวังด้านไฟล์แนบ

- เมื่อกดอัปเดตไฟล์ ไฟล์ฉบับเดิมจะถูกลบออกจากระบบ ต้องดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนทุกครั้ง

- ห้ามเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เพื่อหลบข้อจำกัดชนิดไฟล์ของระบบ

- ลิงก์ภายนอกไม่ใช่เอกสารควบคุม ห้ามใช้แทนไฟล์ในงานที่ต้องการหลักฐาน

ข้อควรระวังด้านข้อมูลส่วนบุคคล

- ห้ามนำข้อมูลผู้ป่วยที่ระบุตัวบุคคลได้เข้าระบบ

- ห้ามนำบันทึกการเฝ้าระวังสุขภาพรายบุคคลเข้าระบบ

- ต้องปกปิดข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลก่อนใช้ตัวอย่างผลตรวจประกอบเอกสาร

ข้อควรระวังด้านการสำรองและกู้คืนข้อมูล

- ห้ามถือว่าการสำรองข้อมูลใช้ได้จริงหากยังไม่เคยทดลองกู้คืน

- ต้องตรวจอีเมลแจ้งเตือนการสำรองข้อมูลทุกครั้งที่ได้รับ ห้ามละเลย

- ต้องเก็บรหัสถอดรหัสไว้นอกเครื่องแม่ข่ายและนอกบัญชีที่เก็บไฟล์สำรอง มิฉะนั้นจะกู้ข้อมูลไม่ได้เมื่อเครื่องเสียหาย

- ต้องเปลี่ยนรหัสถอดรหัสทันทีเมื่อถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ หรือเมื่อผู้ที่เคยเข้าถึงพ้นหน้าที่

ข้อควรระวังด้านเอกสารกระดาษ

- เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบเป็นสำเนาไม่ควบคุม ต้องประทับสถานะและวันที่พิมพ์ทุกครั้ง

- ต้องเก็บเอกสารฉบับที่ยกเลิกออกจากจุดปฏิบัติงานภายในวันเดียวกัน

- เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- ISO 15189:2022 ข้อ 7.6 การควบคุมข้อมูลและระบบสารสนเทศ

- ISO 15189:2022 ข้อ 7.8 ความต่อเนื่องและการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน

- ISO 15189:2022 ข้อ 8.2 เอกสารของระบบบริหารคุณภาพ

- ISO 15189:2022 ข้อ 8.3 การควบคุมเอกสาร และข้อ 8.4 การควบคุมบันทึก

- ISO 15189:2022 ข้อ 8.6 การปรับปรุง และข้อ 8.7 ความไม่สอดคล้องและการแก้ไข

- ISO 15189:2022 ข้อ 8.8 การประเมิน และข้อ 8.9 การทบทวนของฝ่ายบริหาร

- ISO 15190:2020 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

3. คู่มือและเอกสารภายใน

- คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

- คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการ

- ระเบียบปฏิบัติการจัดการความไม่สอดคล้องและการแก้ไข

- ระเบียบปฏิบัติการฝึกอบรมบุคลากร

- แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)

| ลำดับ | ชื่อบันทึก/แบบฟอร์ม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเก็บ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ทะเบียนเอกสารคุณภาพ (ในระบบ) | ผู้จัดการเอกสาร | ตามรายฉบับ |
| 2 | หลักฐานการรับทราบเอกสาร (ในระบบ) | ระบบบันทึกอัตโนมัติ | 5 ปี |
| 3 | บันทึกกิจกรรมของระบบ (ในระบบ) | ระบบบันทึกอัตโนมัติ | 5 ปี |
| 4 | แบบบันทึกการตรวจเอกสารที่ถึงกำหนดทบทวน | หัวหน้าหมวดงาน | 5 ปี |
| 5 | แบบบันทึกการส่งออกชุดกู้ชีพออฟไลน์ | ผู้ดูแลระบบ | 5 ปี |
| 6 | แบบบันทึกการตรวจสุขภาพระบบรายเดือน | ผู้ดูแลระบบ | 5 ปี |
| 7 | ผลการทดสอบกู้คืนข้อมูลประจำเดือน | ผู้ดูแลระบบ | 5 ปี |
| 8 | แบบบันทึกการตรวจบันทึกกิจกรรมทุก 6 เดือน | หัวหน้างาน | 5 ปี |
| 9 | แบบบันทึกการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งานประจำปี | ผู้ดูแลระบบ | 5 ปี |
| 10 | แบบบันทึกการทดสอบหลังเปลี่ยนแปลงระบบ | ผู้ดูแลระบบ | 5 ปี |
| 11 | แบบบันทึกงานระหว่างระบบขัดข้อง | ผู้ปฏิบัติงาน | 5 ปี |
| 12 | แบบบันทึกการทำลายเอกสารที่ครบระยะจัดเก็บ | ผู้จัดการเอกสาร | 10 ปี |

แบบฟอร์มลำดับที่ 4 ถึง 12 ต้องจัดทำและลงทะเบียนเป็นเอกสารประเภท FM ก่อนประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้

- การทบทวน/แก้ไข (Review)

ทบทวนระเบียบปฏิบัติฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดภายนอก หรือพบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามเอกสาร

กระบวนการนี้ต้องถูกตรวจติดตามภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ครอบคลุมความครบถ้วนของทะเบียนเอกสาร หลักฐานการทบทวนและอนุมัติ หลักฐานการรับทราบ บันทึกกิจกรรม ผลการสำรองและทดสอบกู้คืน และการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ประวัติการแก้ไข

| ครั้งที่แก้ไข | รายละเอียดการแก้ไข | ฉบับที่ | หน้าที่ | วันที่มีผลบังคับใช้หลังการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประกาศใช้ครั้งแรก |  |  |  |

- ภาคผนวก

ภาคผนวก ก  ตารางสิทธิ์ตามบทบาท

ตารางนี้ตรงกับสิทธิ์ที่ระบบบังคับใช้จริง เครื่องหมายทึบหมายถึงมีสิทธิ์

| สิทธิ์ | ผู้ดูแล ระบบ | หัวหน้า งาน | หัวหน้า หมวดงาน | ผู้จัดการ เอกสาร | นักเทคนิค การแพทย์ | ผู้ช่วย | ธุรการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลงทะเบียน / ยกเลิก / ลบเอกสาร | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| ประกาศใช้ | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| อนุมัติ | ● | ● |  |  |  |  |  |
| บันทึกแก้ไข | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| แนบไฟล์ / อัปเดตไฟล์แนบ | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| อ่าน / รับทราบ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| เสนอแก้ไขเอกสาร |  |  |  |  | ● |  |  |
| ดูบันทึกกิจกรรม | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| ดูรายชื่อผู้ใช้งาน | ● | ● |  |  |  |  |  |
| จัดการผู้ใช้งาน | ● |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก ข  ตารางเทียบข้อกำหนด

| ข้อกำหนด | สาระสำคัญ | ระบบและระเบียบนี้รองรับอย่างไร | ข้อ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15189 4.2 | ความลับของข้อมูล | สิทธิ์ตามบทบาท · ข้อห้ามนำข้อมูลอ่อนไหวเข้าระบบ | 4.14 |
| 15189 8.2 | โครงสร้างเอกสารระบบคุณภาพ | จำแนก 5 ระดับตามประเภทเอกสาร | 4.3 |
| 15189 8.3.1 | เอกสารได้รับอนุมัติก่อนใช้ | สถานะและเส้นทางเปลี่ยนสถานะที่ควบคุม | 4.4 |
| 15189 8.3.2 | ระบุผู้ทบทวนและผู้อนุมัติ | ระบบบันทึกจากผู้กดจริง | 4.5 |
| 15189 8.3.2 | ระบุฉบับแก้ไขและวันที่ | ระบบปรับให้เอง ผู้ใช้แก้เองไม่ได้ | 4.5 |
| 15189 8.3.2 | เอกสารฉบับล่าสุดพร้อมใช้ ณ จุดปฏิบัติงาน | เข้าถึงผ่านระบบทุกจุด | 2 |
| 15189 8.3.2 | ป้องกันการใช้เอกสารล้าสมัย | สถานะยกเลิก · กติกาการพิมพ์ · เก็บกระดาษออก | 4.8, 4.12 |
| 15189 8.3.2 | ควบคุมการแจกจ่ายและรับทราบ | ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผูกรายฉบับ | 4.7 |
| 15189 8.3.2 | ทบทวนตามรอบ | บันทึกกำหนดทบทวน · ตรวจทะเบียนรายไตรมาส | 4.11 |
| 15189 8.3.2 | ควบคุมเอกสารจากภายนอก | ลงทะเบียนเป็น RF/SD · ตรวจฉบับใหม่ปีละครั้ง | 4.9 |
| 15189 8.4.2 | บันทึกแก้ไขไม่ได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย | บันทึกกิจกรรมครบทุกการกระทำ | 4.14 |
| 15189 8.4.3 | ระยะเวลาจัดเก็บและการทำลาย | กำหนดรายฉบับ 2/5/10 ปี · ทำลายเมื่ออนุมัติ | 4.13 |
| 15189 7.6 | สิทธิ์เข้าถึงตามบทบาท | บังคับสิทธิ์ที่เครื่องแม่ข่าย | 2, 4.1 |
| 15189 7.6 | ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต | ยืนยันตัวตน · เข้ารหัส · อายุเซสชัน | 4.1, 4.2 |
| 15189 7.6 | ตรวจสอบความถูกต้องของระบบก่อนใช้ | รายการตรวจก่อนใช้และหลังเปลี่ยนแปลง | 4.18 |
| 15189 7.6 | สำรองข้อมูลและป้องกันการสูญหาย | สำรองทุก 6 ชม. · ทดสอบกู้คืนรายเดือน | 4.15, 4.16 |
| 15189 7.8 | ความต่อเนื่องกรณีระบบขัดข้อง | ชุดกู้ชีพออฟไลน์ · ขั้นตอนสำรองด้วยกระดาษ | 4.17 |
| 15189 8.6, 8.7 | ข้อบกพร่องและการแก้ไข | ช่องทางแจ้ง · วิเคราะห์สาเหตุราก | 4.20 |
| 15189 8.8 | การประเมินและตรวจติดตามภายใน | ตัวชี้วัด · ตรวจติดตามปีละครั้ง | 6, 10 |
| 15189 8.9 | การทบทวนของฝ่ายบริหาร | นำผลตัวชี้วัดและข้อบกพร่องเข้าทบทวน | 6, 10 |
| 15190:2020 | ควบคุมเอกสารความปลอดภัย | ใช้กลไกควบคุมเอกสารเดียวกันกับเอกสารอื่น | 4.3, 4.7 |

หมายเหตุ  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฉบับปัจจุบันคือ ISO 15190:2020 ไม่มีฉบับปี 2022 ระบบนี้มิใช่ระบบบริหารความปลอดภัย แต่เป็นเครื่องมือควบคุมเอกสารและบันทึกด้านความปลอดภัย ส่วนการประเมินความเสี่ยง การสอบสวนอุบัติการณ์ การเฝ้าระวังสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน การจัดการของเสีย และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ต้องดำเนินการนอกระบบนี้ตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน

ภาคผนวก ค  สรุปค่าที่ระบบตั้งไว้

| หัวข้อ | ค่า |
| --- | --- |
| ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ (ผู้ใช้ตั้งเอง) | 8 ตัวอักษร |
| ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ (ผู้ดูแลตั้งให้) | 6 ตัวอักษร |
| อายุเซสชัน | 12 ชั่วโมง |
| อายุลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ | 30 นาที |
| จำนวนคำขอตั้งรหัสผ่านใหม่สูงสุด | 5 ครั้ง / ชั่วโมง / บัญชี |
| ขนาดไฟล์แนบสูงสุด | 50 เมกะไบต์ ต่อไฟล์ |
| ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร | 2 · 5 · 10 ปี (ค่าเริ่มต้น 5 ปี) |
| ความถี่การสำรองข้อมูล | ทุก 6 ชั่วโมง |
| RPO / RTO | 6 ชั่วโมง / 1 วันทำการ |
| ระยะเก็บสำเนาฐานข้อมูลรายเดือน | 5 ปี |
| ความถี่การทดสอบกู้คืนข้อมูล | ทุกเดือน |
| จำนวนระดับสิทธิ์ | 7 ระดับ |
| จำนวนประเภทเอกสาร | 9 ประเภท |
| จำนวนหมวดงาน | 12 หมวดงาน |

ภาคผนวก ง  สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนประกาศใช้

| ดำเนินการแล้ว | รายการ |
| --- | --- |
|  | กำหนดรหัสเอกสารและเลขฉบับ |
|  | ระบุชื่อผู้จัดทำ ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติ |
|  | ระบุชื่อผู้รับผิดชอบจริงในข้อ 2 |
|  | ยืนยันความถี่การตรวจเอกสารที่ถึงกำหนดทบทวน (เสนอทุก 3 เดือน — ข้อ 4.11) |
|  | ยืนยันกำหนดเวลารับทราบเอกสาร (เสนอภายใน 30 วัน — ข้อ 4.7) |
|  | ยืนยันความถี่การส่งออกชุดกู้ชีพออฟไลน์ (เสนอเดือนละครั้ง — ข้อ 4.17) |
|  | ยืนยันความถี่การตรวจบันทึกกิจกรรม (เสนอทุก 6 เดือน — ข้อ 4.14) |
|  | ยืนยันเป้าหมายตัวชี้วัดในข้อ 6 |
|  | จัดทำและลงทะเบียนแบบฟอร์มลำดับที่ 4 ถึง 12 ในข้อ 9 |
|  | ระบุที่เก็บรหัสถอดรหัสไฟล์สำรองที่มีข้อมูลอ่อนไหว (ข้อ 4.15) |
|  | สื่อสารข้อควรระวังเรื่องการอัปเดตไฟล์ (ข้อ 4.6) ให้ผู้มีสิทธิ์อัปโหลดทุกคนทราบ |
|  | ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลต้องห้ามตามข้อ 4.14 อยู่ในระบบ |
|  | ติดตามให้ผู้ใช้งานบันทึกอีเมลครบทุกคน (ข้อ 4.2) |